PROJEKT INŻYNIERSKI

Analiza błędów pomiaru położenia platformy mobilnej

Daniel CHYDZIŃSKI

Nr albumu: 296781

Kierunek: Automatyka i Robotyka

Specjalność: Automatyka Procesowa

PROWADZĄCY PRACĘ

dr Aleksander Staszulonek

KATEDRA Automatyki i Robotyki

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Gliwice 2024

Tytuł pracy

Analiza błędów pomiaru położenia platformy mobilnej

Streszczenie

Projekt, wykonanie i testy platformy mobilnej opartej na mikroprocesorze, silnikach prądu stałego z enkoderami i regulatorach PID.

Słowa kluczowe

Silnik, druk 3D, regulator PID, mikroprocesor

Thesis title

Mobile platform position errors analysis

Abstract

Design, development and testing of a mobile platform based on a microprocessor, direct current motors with encoders and PID controllers.

Key words

Motor, 3D printing, PID controller, microprocessor

Spis treści

1 Wstęp	1

2 Analiza tematu	3

2.1 Detekcja położenia wału silnika	3

2.2 Regulacja sygnału sterującego	6

3 Założenia i narzędzia	9

3.1 Założenia	9

3.2 Narzędzia	12

4 Projekt i wykonanie	15

5 Eksperyment	17

6 Podsumowanie i wnioski	19

Bibliografia	22

Spis skrótów i symboli	25

Źródła	27

Lista dodatkowych plików, uzupełniających tekst pracy	29

Spis rysunków	31

Spis tabel	33

Rozdział 1

# Wstęp

Robotyka to obszar badawczy i techniczny poświęcony teorii, konstrukcji oraz praktycznym zastosowaniom robotów. Elementami wykonawczymi układów zrobotyzowanych są najczęściej silniki lub siłowniki, te drugie nierzadko napędzane wewnętrznie silnikami. Rodzajem maszyny zamieniającej jeden rodzaj energii — w robotyce najczęściej elektryczną — na energię mechaniczną, czego celem jest wprawienie w ruch elementów ruchomych.

W przypadku prostych układów (Definicja 1), takich jak podajnik taśmowy napędzany pojedynczym silnikiem, dokładność (Definicja 3) sterowania nie ma wysokiego priorytetu. Najważniejsze jest, by element znajdujący się na taśmie przejechał z punktu A do punktu B z pewną prędkością, a jego położeniem zajmą się inne czujniki. Jednak gdy silnik napędza ramię robota, pojazd lub drona, ważne jest, by utrzymywał stałą prędkość i/lub wykonywał określoną ilość obrotów.

Definicja 1 (Układ sterowania). Układ służący do kontroli pożądanego urządzenia przy pomocy wybranego zasobu narzędzi, w tym zamkniętej pętli z ujemnym sprzężeniem zwrotnym (Definicja 2).

Definicja 2 (Pętla). Typ struktury układu umożliwiający mu reakcję na informację zwrotną o jego stanie (sprzężenie zwrotne) pochodzącą z czujników.

Definicja 3 (Dokładność). Stopień zgodności pomiędzy rzeczywistymi wartościami a wartościami określonymi lub mierzonymi.

Z tego powodu, jednym z wyzwań, z jakimi mierzyli się pionierzy automatycy-robotycy jest dokładne sterowanie tworzonymi przez siebie układami. Jest to kwestia o tyle istotna, że gdy odpowiedź układu odbiega — nawet w niewielkim stopniu — od wartości zadanej, staje się on znacząco trudniejszy w użytkowaniu (sterowaniu), a w skrajnych przypadkach bezużyteczny. W przypadku ramienia robota, brak dokładności sterowania doprowadzi układ do osiągnięcia innej lokalizacji niż pożądana. W przypadku drona, prawdopodobnie całkowicie uniemożliwi lot z powodu nierówności sił nośnych. Zaś w przypadku pojazdów autonomicznych, przejechanie odległości innej niż zadana przez operatora. Jako rozwiązanie tego problemu, powstał poddział robotyki zwany odometrią (Definicja 4).

Definicja 4 (Odometria). Dział nauk technicznych na pograniczu robotyki i miernictwa, zajmujący się użyciem różnego rodzaju czujników w celu oszacowania położenia ruchomego układu względem pozycji startowej w przestrzeni fizycznej.

Współcześni automatycy-robotycy będący na początku swojej ścieżki edukacji/kariery, lub zajmujący się robotyką jedynie hobbystycznie, również mierzą się prędzej czy później z problemem dokładności sterowania układu. W obecnych czasach istnieje wiele sposobów rozwiązania go.

Celem niniejszej pracy inżynierskiej jest zaprojektowanie i wykonanie fizycznego modelu platformy mobilnej (zwanej dalej pojazdem) oraz aplikacji do jej kontroli. Następnie zastosowanie i przetestowanie eksperymentalne wybranej metody zwiększenia dokładności układu z użyciem ujemnego sprzężenia zwrotnego. Na końcu otrzymane wyniki zostaną przeanalizowane pod kątem użyteczności i skuteczności wybranej metody w warunkach rzeczywistych.

Praca podzielona została na następujące rozdziały[16]:

- Wstęp — wprowadzenie do tematu, krótkie omówienie istoty problemu, zakres pracy, opis rozdziałów.

- Analiza tematu — omówienie tematu w kontekście aktualnego stanu wiedzy o poruszanym problemie (ang. state of art), oraz szczegółowe jego sformułowanie.

- Założenia i narzędzia — opis wymagań postawionych przy tworzeniu projektu wraz z uzasadnieniem wyboru, a także lista użytych narzędzi.

- Projekt i wykonanie — szczegółowe omówienie sposobu wykonania modelu pojazdu, układu elektronicznego, aplikacji, kodu mikroprocesora i narzędzi pobocznych. Każdemu elementowi odpowiada podrozdział.

- Eksperyment i weryfikacja — zastosowane metody badawcze i wykonane eksperymenty.

- Podsumowanie i wnioski — skomentowanie uzyskanych wyników pod kątem osiągnięcia założonych celów, analiza i dalsze kroki.

Rozdział 2

# Analiza tematu

## 2.1	Detekcja położenia wału silnika

Problem synchronizowania silników elektrycznych znany jest w dziedzinie automatyki od dziesiątek lat. Początki badania silników sięgają XIX wieku, kiedy to Michael Faraday oraz inni naukowcy eksperymentowali ze wykorzystaniem elektromagnetyzmu[2]. Pierwsze silniki elektryczne były prymitywne i nie miały zaawansowanych metod sterowania. Wczesne próby pozycjonowania opierały się głównie na prostych mechanizmach, takich jak przekładnie i sprzęgła.

W miarę postępu technologicznego, szczególnie w XX wieku, rozwijano bardziej zaawansowane metody pozycjonowania. Pojawiły się pierwsze systemy sterowania, wykorzystujące technologię zwrotną informacji, mającą na celu monitorowanie i regulację położenia wałów silników. Jednak precyzja tych rozwiązań była ograniczona, a dokładność pozycjonowania nie zawsze spełniała wymagania coraz bardziej zaawansowanych zastosowań.

Dopiero wprowadzenie enkoderów (Definicja 5) elektronicznych w latach 60. XX wieku[14] stało się przełomem.

Definicja 5 (Enkoder obrotowy). Urządzenie, generujące sygnały elektryczne odpowiadające ruchowi obrotowemu wału silnika celem określenia jego pozycji.

Początkowo enkodery były oparte na szczotkach stykających się z dyskiem zawierającym serię odpowiednio zakodowanych pierścieni koncentrycznych (Rysunek 2.1), wypełnionych otworami o odpowiedniej długości[9]. Są one tanie w produkcji, jednak mają swoje ograniczenia związane ze zużyciem mechanicznym elementów stykowych, niską maksymalną dozwoloną prędkością silnika i wymaganiami konserwacji. Ten typ enkoderów spotykany jest do dziś, na przykład w multimetrach cyfrowych.

Rozwój technologii przyniósł enkodery optyczne, wykorzystujące diody LED i fotodetektory. Później pojawiły się enkodery magnetyczne. To właśnie one — enkodery optyczne i magnetyczne — są do dnia dzisiejszego najczęściej spotykane i oferują najwyższą dokładność sterowania przy niskich kosztach i niewielkim stopniu skomplikowania. To właśnie na nich skupiono się w dalszej części pracy.

Enkodery można podzielić ze względu na[9]:

- Metodę używaną do odczytania pozycji: kontaktowe i bezkontaktowe.

- Rodzaj sygnału wyjściowego: pozycja absolutna lub szereg inkrementujących/dekrementujących wartości.

- Zjawisko fizyczne wykorzystane do przesłania sygnału pozycyjnego: przewodzenie elektryczne, magnetyzm, zjawiska optyczne lub pojemnościowe.

Najważniejszy jest podział ze względu na rodzaj sygnału wyjściowego. Mimo, że zarówno enkodery absolutne jak i inkrementalne posiadają dyski kodujące, różnią się one działaniem. Enkodery absolutne jako sygnał wyjściowy podają precyzyjną pozycję wału silnika, najczęściej zakodowaną w słowie bitowym. Przykładowy wygląd dysku kodującego widoczny jest na Rysunku 2.1. Istotną cechą tego rodzaju enkoderów jest możliwość określenia pozycji nawet po utracie zasilania.

Rysunek 2.1: Poglądowy schemat dysku enkodera absolutnego z 3-bitowym kodem Graya

(Źródło: [4])

Enkodery inkrementalne u podstaw działają w ten sam sposób, tzn. opierają się na dyskach kodujących, z tą różnicą, że nie są w stanie podać dokładnej wartości położenia. Zamiast tego, podają na wyjściu odpowiedni impuls przy obrocie w danym kierunku. Następnie w oprogramowaniu impulsy te są zliczane w celu oszacowania aktualnej pozycji względem pozycji startowej. Ze względu na wyzerowanie liczby impulsów przy utracie zasilania, ten typ enkodera nie jest w stanie podać dokładnej pozycji w przypadku utraty zasilania.

Rozdział 2. Analiza tematu

(a) Enkoder pojedynczy	(b) Enkoder podwójny (kwadra-

towy)

Rysunek 2.2: Poglądowe schematy dysku enkodera inkrementalnego (Źródło: [8])

Istotny jest również podział enkoderów ze względu na wykorzystywane zjawisko fizyczne. Dwa główne typy to enkodery optyczne oraz magnetyczne. Oba rodzaje występują zarówno w wariancie pojedynczym (Rysunek 2.2a) jak i podwójnym (Rysunek 2.2b). W przypadku enkoderów optycznych, kolorowi białemu odpowiada szczelina, zaś kolorowi czarnemu blokada. W przypadku enkoderów magnetycznych, kolorom odopowiadają bieguny S i N.

Jako że w projekcie wykorzystane zostały enkodery magnetyczne, zasada ich działania została opisana, zaś enkodery optyczne pominięto. W enkoderze magnetycznym umieszcza się magnesy na obracającej się lub przemieszczającej się części obiektu — czyli dysku — a czujniki magnetyczne — najczęściej czujniki Halla (Definicja 6) — znajdujące się na stałej części enkodera rejestrują zmiany pola magnetycznego (Rysunek 2.3).

Rysunek 2.3: Zobrazowanie zasady działania enkodera magnetycznego dla tarczy z jednym rzędem (Źródło: [12])

Definicja 6 (Czujnik Halla). Czujnik pola magnetycznego i prądu, wykorzystujący zjawisko Halla.

Te zmiany są następnie przetwarzane na sygnały elektryczne, które można interpretować jako informacje o kącie obrotu lub przemieszczeniu. Enkodery magnetyczne charakteryzują się wysoką dokładnością pomiaru, odpornością na wibracje i brakiem kontaktu mechanicznego, dzięki czemu są odporne na zabrudzenia i czynniki zewnętrzne takie jak kurz. Nie ma więc potrzeby osadzania ich w zamkniętej przestrzeni, jak to ma miejsce z czujnikami optycznymi.

## 2.2	Regulacja sygnału sterującego

Oprócz urządzenia (czujnika) dostarczającego sygnał informujący o fizycznym położeniu lub przemieszczeniu wału silnika, konieczne jest również zastosowanie metody wyznaczenia sygnału sterującego u.

Trudno jest określić datę powstania pierwszych regulatorów. Pierwotnie nie były one tworzone z myślą o wyznaczaniu sygnału sterującego, lecz zwyczajnie jako część urządzeń. Przykładem jednego z pierwszych regulatorów może być maszyna Ktesibiosa — wynaleziona w III wieku p.n.e.[1] — w której rolę regulatora pełnił pływak dławiący wypływającą ze źródła wodę (Rysunek 2.4). Jest to prawdopodobnie pierwszy na świecie przykład regulatora proporcjonalnego.

Rysunek 2.4: Zobrazowanie zasady działania regulatora Ktesibiosa

Na przestrzeni kolejnych tysięcy lat w technologii regulatorów nie dokonał się w zasadzie żaden znaczący postęp. Dopiero w XIX i XX wieku rozpoczęły się badania nad teorią sterowania, w których udział miało wielu naukowców z całego świata. Lata prac doprowadziły do formalnego opracowania w roku 1922 regulatora PID (ang. Proportional–Integral–Derivative) (Definicja 7) przez rosyjskiego naukowca, Nicolasa Minorsky’ego[7].

Definicja 7 (Regulator PID (Proporcjonalno-Integrująco-Różniczkujący)). Rrodzaj regulatora, który składa się z trzech elementów: proporcjonalnego (P), który reaguje na bieżącą wartość błędu (Definicja 8) proporcjonalnie do niego; całkującego (I), który integruje bieżący błąd w czasie i reaguje na jego sumę; oraz różniczkującego (D), które reaguje na szybkość zmiany błędu.

Rozdział 2. Analiza tematu

Definicja 8 (Błąd; uchyb). W układach automatyki jest to różnica między wartością zadaną a zmierzoną wartością rzeczywistą.

Jego popularyzacja nastąpiła w latach ’50 XX wieku, gdy układy elektroniczne stały się tańsze, dotępniejsze i bardziej niezawodne. Dziś jest powszechnie stosowany w automatyce, robotyce, elektronice i wielu innych dziedzinach inżynierii. Regulator PID jest stosowany najczęściej ze względu na prostotę, bardzo niski koszt implementacji i wystarczające działanie w większości przypadków.

Drugim najczęściej stosowanym regulatorem jest regulator predykcyjny MPC (ang. Model Predictive Control). W przeciwieństwie do tradycyjnych regulatorów które reagują na sprzężenie zwrotne z wyjścia układu, regulator predykcyjny działa z wyprzedzeniem, zanim zdąży nastąpić zmiana na wyjściu układu.

Pierwsze wzmianki o tym typie kontroli datowane są na wczesne lata ’60 XX wieku i rozważania Rudolfa E. Kálmána na temat systemów liniowych. Od tego czasu, technologia regulatora predykcyjnego była rozwijana niezależnie przez wiele osób i instytucji. W późnych latach ’70 XX wieku regulator ten można było już spotkać w zastosowaniach przemysłowych. W roku 1979 zaprezentowano generację pierwszą, zaś najnowszą, 4 generację stanowią w roku 1998[11]. Pełna genealogia algorytmów MPC przedstawiona została na Rysunku 2.5.

Rysunek 2.5: Genealogia algorytmów MPC (Źródło: [11])

Regulatory predykcyjne znajdują zastosowanie w układach o dużym opóźnieniu i wysokim rzędzie, gdzie regulatory PID są niewystarczające. Przykładem są sondy kosmiczne.

Rozdział 3

# Założenia i narzędzia

## 3.1	Założenia

Założenia podzielone zostały na kilka podsekcji, po jednej dla każdej części projektu.

Wyjaśnienie poszczególnych części/modułów znajduje się w Rozdziale 4.

### Założenia dla układu elektronicznego

- 2 silniki DC (ang. Direct Current)

- sterownik silników

- czujnik laserowy z przodu pojazdu

- enkodery optyczne do pomiaru położenia wałów silników

- sterowanie przy użyciu mikroprocesora

- LED (ang. Light Emitting Diode) sygnalizujący stan oprogramowania mikroprocesora

- głośnik sygnalizujący stan oprogramowania mikroprocesora

- bezpieczniki zabezpieczające układ elektroniczny

- przełączniki źródeł prądowych

### Założenia dla modelu pojazdu

- 4 koła

- możliwa jazda do przodu, tyłu oraz skręcanie jak w samochodzie osobowym

- kilka rozmiarów kół dla różnorodności eksperymentalnej

- modułowość pozwalająca na modyfikację w razie potrzeby

- projekt wizualny podobny do samochodu osobowego

- w miarę możliwości niska masa

- obudowa wydrukowana na drukarce 3D (ang. 3 dimensions)

### Założenia dla oprogramowania mikroprocesora

- system FreeRTOS (ang. Real Time Operating System)

- wykonanie w języku C++

- klient UDP (ang. User Datagram Protocol)

- serwer UDP

- interpretacja danych z ramek pakietów UDP

- sterowanie możliwe w układzie otwartym lub zamkniętym

- wartość zadana odbierana z aplikacji mobilnej przez Wi-Fi (ang. Wireless Fidelity)

- rozpoczęcie i zakończenie pomiaru na komendę z aplikacji mobilnej

- awaryjne zakończenie pomiaru w przypadku rozłączenia Wi-Fi

- odczytywanie kierunku i położenia enkoderów

- synchronizacja silników

- obliczanie sygnałów sterujących silników

- regulatory PID

- plik konfiguracyjny

### Założenia dla aplikacji mobilnej

- działanie na systemie Android

- prostota wykonania

- prostota użytkowania

- krótki czas tworzenia (ang. development)

- klient UDP

Rozdział 3. Założenia i narzędzia

- serwer UDP

- interpretacja danych z ramek pakietów UDP

- zmienny docelowy adres IP (ang. Internet Protocol)

- parametryzacja regulatorów PID

- ustawianie wartości zadanej

- ustawianie prędkości

### Założenia dla skryptu odbierającego dane

- działanie na systemie Windows

- wykonanie w języku Python

- serwer UDP

- interpretacja danych z ramek pakietów UDP

- zapis danych do pliku .csv (ang. Comma-Separated Values)

- działanie w pętli; możliwość odbioru wielu pomiarów

### Założenia dla skryptu wizualizujacego dane

- działanie na systemie windows

- odczytywanie danych z pliku .csv

- wizualizacja odczytanych danych (tworzenie wykresów)

- zapisywanie wykresów do pliku .eps (ang. Encapsulated PostScript)

## 3.2	Narzędzia

### Narzędzia fizyczne

#### Zestaw lutowniczy

Lutowanie to proces łączenia elementów elektronicznych przez stopienie spoiwa lutowniczego na przylegających do siebie elementach metalowych, a następnie jego zastygnięcie.

Wykorzystane zostały następujące narzędzia:

- lutownica transformatorowa 100 W (Rysunek 3.1)

- topnik w żelu

- plecionka do rozlutowywania

- cyna lutownicza bezołowiowa z 3.8% srebra

- alkohol izopropylowy 100%

- zestaw przewodów typu prototypowego (ang. jumper wires)

Rysunek 3.1: Lutownica transformatorowa typu B

Lutownica jest najważniejszym narzędziem użytym w projekcie.

#### Taśma izolacyjna

Czarna taśma izolacyjna służąca do izolacji elementów elektrycznych.

Rozdział 3. Założenia i narzędzia

#### Klej na gorąco

Pistolet do kleju posłużył do przytwierdzania elementów w miejscu (Rysunek 3.2).

Rysunek 3.2: Pistolet do kleju model PS-PK100

#### Multimetr

Przyrząd pomiarowy do pomiaru wielkości elektrycznych. W projekcie użyto modelu UNI-T M830BUZ (Rysunek 3.3) z funkcją mierzenia napięcia, natężenia, rezystancji i ciągłości.

Rysunek 3.3: Multimetr model UNI-T M830BUZ

#### Drukarka 3D

Na drukarce 3D (Rysunek 3.4) wydrukowano obudowę pojazdu.

Rysunek 3.4: Drukarka 3D model Sovol SV06 (Źródło: [13])

### Oprogramowanie

#### Visual Studio Code

Do napisania oprogramowania mikroprocesora oraz pracy inżynierskiej użyta została platforma Visual Studio Code (Rysunek 3.5a), z rozszerzeniami LaTeX Workshop (Rysunek 3.5b) i PlatformIO IDE (Rysunek 3.5c).

(a) Visual Studio Code	(b) LaTeX Workshop	(c) PlatformIO IDE

Rysunek 3.5: Logo platformy Visual Studio Code z rozszerzeniami LaTeX Workshop i PlatformIo IDE (Źródła: [6][10][15])

#### MATLAB

MATLABa użyto w celu wizualizacji danych otrzymanych z pojazdu (Rysunek 3.6).

Rysunek 3.6: Logo platformy MATLAB (Źródło: [5])

#### GitHub

GitHub posłużył jako system kontroli wersji, zarówno do kodu mikroprocesora, jak i do skryptów pomocniczych i pracy inżynierskiej (Rysunek 3.7).

Rysunek 3.7: Logo platformy GitHub (Źródło: [3])

Rozdział 4

# Projekt i wykonanie

Jeśli „Specyfikacja zewnętrzna”:

- wymagania sprzętowe i programowe

- sposób instalacji

- sposób aktywacji

- kategorie użytkowników

- sposób obsługi

- administracja systemem

- kwestie bezpieczeństwa

- przykład działania

- scenariusze korzystania z systemu (ilustrowane zrzutami z ekranu lub generowanymi dokumentami)

0

.

0

0

.

2

0

.

4

0

.

6

0

.

8

0.00	0.02	0.04	0.06	0.08	0.10 Rysunek 4.1: Podpis rysunku po rysunkiem.

Rozdział 5

# Eksperyment

Work in progress.

Rozdział 6

# Podsumowanie i wnioski

Work in progress.

# Bibliografia

- Wielu edytorów. Ctesibius Of Alexandria. url: https://www.britannica.com/ biography/Ctesibius-of-Alexandria (term. wiz. 29.12.2023).

- Michael Faraday. „On some new Electro-Magnetical Motions, and on the Theory of Magnetism.” W: The Quarterly Journal of Science, Literature and The Arts 12 (1822), s. 74–96.

- Inc GitHub. url: https://github.com/logos (term. wiz. 31.12.2023).

- jjbeard. A Rotary Encoder Disc with a 3-Bit Binary Reflected Gray Code (BRGC). url: https://en.wikipedia.org/wiki/Rotary_encoder#/media/File: Encoder_Disc_(3-Bit).svg (term. wiz. 27.12.2023).

- MathWorks. url: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Matlab_Logo.png# /media/File:Matlab_icon.png (term. wiz. 31.12.2023).

- Microsoft. url: https://en.wikipedia.org/wiki/Visual_Studio_Code# /media/File:Visual_Studio_Code_1.35_icon.svg (term. wiz. 31.12.2023).

- Nicolas Minorsky. „DIRECTIONAL STABILITY OF AUTOMATICALLY STEERED BODIES”. W: American Society of Naval Engineers 34 (1922). issn: 00281425. doi: 10.1111/j.1559-3584.1922.tb04958.x.

- Piotr Mitros. Optical Encoder Project. url: https://groups.csail.mit.edu/ mac/users/pmitros/encoder/ (term. wiz. 28.12.2023).

- University of Hawaii NASA Infrared Telescope Facility (IRTF) Institute for Astronomy. Techniques For Digitizing Rotary and Linear Motion. url: http://irtfweb. ifa.hawaii.edu/~tcs3/tcs3/0306_conceptual_design/Docs/05_Encoders/ encoder_primer.pdf (term. wiz. 27.12.2023).

- PlatformIO. url: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PlatformIO_ logo.svg (term. wiz. 31.12.2023).

- Ruchika i Neha Raghu. „Model Predictive Control: History and Development”. W:

International Journal of Engineering Trends and Technology (IJETT) 4 (2013). issn: 2231-5381.

- Jonathan Seybold, André Bülau, Karl-Peter Fritz, Alexander Frank, Cor Scherjon, Joachim Burghartz i André Zimmermann. „Miniaturized Optical Encoder with Micro Structured Encoder Disc”. W: Applied Sciences 9 (2019). doi: 10.3390/

app9030452.

- SV06 User Manual V1.0. SOVOL TECHNOLOGY CO., LIMITED. Rm 23 9 F Blk G Kwai Shing Ind Bldg Stage 2 42 46 Tai Lin Pai Rd Kwai Chung NT 999077 Hong Kong (SAR), 2022.

- C. F. Winder. „Shaft Angle Encoders”. W: Electronic Industries 18.10 (1959), s. 76– 80.

- James Yu. url: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName= James-Yu.latex-workshop (term. wiz. 02.01.2024).

- Politechnika Śląska. Wymagania do pracy inżynierskiej dla kierunku Automatyka i Robotyka. 2021. url: https://www.polsl.pl/rau/wp-content/uploads/ sites/42/2021/11/AiR_Wymagania_do_pracy_inzynierskiej.pdf (term. wiz.

27.12.2023).

Dodatki

# Spis skrótów i symboli

u sygnał sterujący obiektem wykonawczym w układzie sterowania/regulacji

PID regulator Proporcjonalno-Całkująco-Różniczkujący (ang. Proportional–Integral–Derivative)

MPC regulator oparty na modelu predykcyjnym (ang. Model Predictive Control)

DC prąd stały (ang. Direct Current)

LED dioda emitująca światło (ang. Light Emitting Diode)

3D 3 wymiary (ang. 3 dimensions)

Wi-Fi sieć bezprzewodowa (ang. Wireless Fidelity)

RTOS system czasu rzeczywistego (ang. Real Time Operating System)

# Źródła

Work in progress.

# Lista dodatkowych plików, uzupełniających tekst pracy

Work in progress.

# Spis rysunków

2.1	Poglądowy schemat dysku enkodera absolutnego z 3-bitowym kodem Graya

(Źródło: [4]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	4

2.2	Poglądowe schematy dysku enkodera inkrementalnego (Źródło: [8]) . . . . .	5

2.3	Zobrazowanie zasady działania enkodera magnetycznego dla tarczy z jed-

nym rzędem (Źródło: [12]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	5

2.4	Zobrazowanie zasady działania regulatora Ktesibiosa	. . . . . . . . . . . .	6

2.5	Genealogia algorytmów MPC (Źródło: [11])	. . . . . . . . . . . . . . . . .	7

3.1	Lutownica transformatorowa typu B	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	12

3.2	Pistolet do kleju model PS-PK100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	13

3.3	Multimetr model UNI-T M830BUZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	13

3.4	Drukarka 3D model Sovol SV06 (Źródło: [13]) . . . . . . . . . . . . . . . .	13

3.5	Logo platformy Visual Studio Code z rozszerzeniami LaTeX Workshop

i PlatformIo IDE (Źródła: [6][10][15]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	14

3.6	Logo platformy MATLAB (Źródło: [5]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	14

3.7	Logo platformy GitHub (Źródło: [3])	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	14

4.1	Podpis rysunku po rysunkiem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	16

# Spis tabel